| Lichtsignale |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | auf ein Flugzeug in der Luft |  |
| --- | --- | --- |
|  | blinkend | dauerhaft |
| grün | zwecks Landung zurückkehren | Landung freigegeben |
| weiß | landen und zum Vorfeld rollen |  |
| rot | nicht landen, Flugplatz unbenutzbar | Platzrunde fortsetzen, anderes LFZ hat Vorfahrt |
| rotes Feuerwerk | ungeachtet anderer Signale oder Anweisungen zur Zeit nicht landen |  |
|  | auf ein Luftfahrzeug am Boden |  |
|  | blinkend | dauerhaft |
| grün | Rollerlaubnis erteilt | Start freigegeben |
| weiß | zum Ausgangspunkt zurückkehren |  |
| rot | benutzte Landefläche freimachen | Halt |

Plätze mit UL-Zulassung

| Kennung | Info(rmation) (MHz) | Pisten | Elev. | Platzrunde UL Lage/(ft) | Platzrunde Lage/(ft) | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDCS | 123,655 | 09/27 | 174 | Süd/700 | Süd/1000 | Gleitschirme |
| EDAZ | 131,155 | 07/25 (12/30) | 152 | Süd/700 | Süd/1000 | RMZ, IFR-Verkehr! |
| EDOD | 130,655 | 10/28 | 335 | Süd/900 | Süd/1100 | Segelflug |
| EDBO | 123,26 | 08/26 | 287 | Nord/800 | Süd/1100 |  |
| EDOI | 134,99 | 12/30 | 100 | Nord/900 | Nord/900 | Fallschirme |

Verkehrsflugplätze und FIS

| Kennung | Frequenz (MHz) | Pisten | Elev. | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDDB | twx 120,03 | 07/25 l+r | 157 | CTR |
| Langen information | 132,65 (nord), 125,8 (süd) 119,825 (west) |  |  | FIS |

Bearbeitungsstand 25.02.2021